LAPORAN PRAKTIKUM

DESAIN MANAJEMEN JARINGAN KOMPUTER

MINI PROJECT 1

DISUSUN OLEH:

Rini Wulandari (2409116048)

Sistem Informasi B’2024

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MULAWARMAN

2025

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2

DAFTAR GAMBAR	3

DAFTAR TABEL	4

BAB I  PENDAHULUAN	5

1.1 Studi Kasus	5

1.2 Topologi	5

1.3 Jaringan	6

1.3.1 Subnetting	6

1.3.2 Alokasi IP Address	6

1.3.3 Konfigurasi VLAN dan VLAN Trunking	7

1.3.4 Pengujian Jaringan	7

BAB II PENJELASAN CODINGAN	8

2.1 Subnetting	8

2.1.1 Ruang Sebelah Kanan (Hijau)	8

2.1.2 Ruang Sebelah Kiri (Biru)	10

2.2 Konfigurasi Tiap Perangkat	12

2.3 Konfigurasi VLAN	13

2.4 Trunking	15

2.5 Allowed Trunking	16

2.6 Konfigurasi Ping	17

2.6.1 Percobaan PC0 vlan10 ke PC18 vlan20	17

2.6.2 Percobaan Ping PC0 vlan10 ke PC28 vlan10	18

BAB III  KESIMPULAN	19

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Topologi Jaringan	5

Gambar 2. 1 Pengaturan IP Configuration………………………………………………….12

Gambar 2. 2 Pengisian IP Address dan Subnet Mask	13

Gambar 2. 3 Pembuatan VLAN 10 dan 20 pada Switch0	13

Gambar 2. 4 Pembuatan VLAN 10 dan 20 pada Switch1	14

Gambar 2. 5 Pembuatan VLAN 10 dan 20 pada Switch2	14

Gambar 2. 6 Konfigurasi trunking Switch0	15

Gambar 2. 7 Konfigurasi trunking Switch1	15

Gambar 2. 8 Allowed Trunking Switch0	16

Gambar 2. 9 Allowed Trunking Switch1	16

Gambar 2. 10 Allowed Trunking Switch2	17

Gambar 2. 11 Percobaan ping pada ruang dan vlan yang berbeda	17

Gambar 2. 12 Percobaan ping berbeda ruang tetapi vlan sama	18

# DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Ruang Produksi	9

Tabel 2. 2 Host IP Ruang Produksi	9

Tabel 2. 3 Ruang Quality Control	9

Tabel 2. 4 Host IP Quality Control	10

Tabel 2. 5 Ruang IT	10

Tabel 2. 6 Host IP Ruang IT	10

Tabel 2. 7 Ruang Sebelah Kiri (Biru)	10

Tabel 2. 8 Host IP Ruang Direktur	11

Tabel 2. 9 Host IP Ruang HRD	11

Tabel 2. 10 Host IP Ruang Keuangan	11

Tabel 2. 11 Host IP Ruang Rapat	11

Tabel 2. 12 Host IP Ruang Admin	12

Tabel 2. 13 Ruang IP Ruang Manajer	12

# BAB I 
PENDAHULUAN

## Studi Kasus

Studi kasus Mini Project 1 ini membahas perancangan topologi jaringan kantor yang mendukung operasional di beberapa ruangan, yaitu Operasional, Keuangan, Rapat, Admin, Manajer, Direktur, dan HRD, di mana seluruh PC dihubungkan melalui switch. Untuk efisiensi serta kemudahan pengelolaan alamat IP, jaringan utama dibagi melalui proses subnetting sehingga setiap ruangan memiliki subnet tersendiri dengan jumlah usable IP yang sesuai kebutuhan. Hasil subnetting tersebut kemudian dialokasikan ke setiap PC dan interface switch yang diperlukan.

Dari sisi keamanan dan manajemen lalu lintas, setiap ruangan dipisahkan dengan VLAN tersendiri, sementara VLAN trunking diterapkan antar switch agar beberapa VLAN dapat melewati satu jalur trunk tanpa saling bercampur. Setelah konfigurasi VLAN, trunk, dan alokasi IP selesai, dilakukan pengujian konektivitas dengan perintah ping antar PC dalam VLAN yang sama untuk memastikan komunikasi internal berjalan dengan baik.

## Topologi

Gambar 1. 1 Topologi Jaringan

Topologi yang dirancang untuk kantor ini terdiri dari beberapa ruangan yang memiliki kebutuhan jaringan berbeda sesuai fungsi masing-masing. Switch digunakan sebagai perangkat utama yang menghubungkan PC di setiap ruangan, dengan jumlah perangkat yang bervariasi sesuai kebutuhan operasional. Rincian setiap ruangan dalam topologi ini adalah sebagai berikut:

- Ruang Operasional: Terdiri dari banyak PC untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari, seluruh PC dihubungkan melalui switch khusus.

- Ruang Direktur: Terdiri dari minimal 3 PC yang terhubung ke switch dengan VLAN khusus, memastikan lalu lintas data penting tetap aman dan terisolasi.

- Ruang HRD: Memiliki minimal 5 PC yang dihubungkan melalui switch, dengan VLAN tersendiri untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data internal.

- Ruang Keuangan: Memiliki minimal 7 PC yang dihubungkan ke switch utama, dengan VLAN khusus untuk menjamin keamanan dan efisiensi lalu lintas data.

- Ruang Rapat: Dilengkapi dengan minimal 12 PC, seluruh perangkat terhubung melalui switch untuk mendukung aktivitas rapat, presentasi, dan komunikasi antar pengguna.

- Ruang Admin: Menggunakan minimal 4 PC yang masing-masing terhubung ke switch internal, sehingga komunikasi data tetap terkelola dengan baik.

- Ruang Manajer: Memiliki minimal 6 PC yang dihubungkan ke switch untuk mendukung kebutuhan manajerial, dengan VLAN terpisah agar lalu lintas data lebih aman.

Topologi ini mengintegrasikan semua ruangan menggunakan switch yang saling terhubung melalui VLAN trunking, sehingga komunikasi antar perangkat baik dalam satu VLAN maupun lintas VLAN tetap berjalan lancar sesuai kebutuhan jaringan perusahaan.

## Jaringan

Dalam perancangan jaringan ini, terdapat beberapa tahapan penting yang diterapkan, antara lain subnetting, alokasi IP address, serta konfigurasi VLAN untuk setiap ruangan. Berikut penjelasannya:

### Subnetting

Setiap ruangan memperoleh alokasi subnet yang berbeda untuk memisahkan jaringan sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan IP address:

- Ruang Keuangan : Subnet /26 untuk minimal 7 PC.

- Ruang Rapat : Subnet /26 untuk minimal 12 PC.

- Ruang Admin : Subnet /26 untuk 4 PC.

- Ruang Manajer : Subnet /26 untuk minimal 6 PC.

- Ruang Direktur : Subnet /26 untuk minimal 3 PC.

- Ruang HRD : Subnet /26 untuk minimal 5 PC.

- Ruang Operasional : Subnet /24, menyesuaikan dengan jumlah PC dari sub bagian.

- Ruang Produksi : Subnet /27 untuk minimal 17 PC.

- Ruang Quality Control : Subnet /28 untuk minimal 14 PC.

- Ruang IT : Subnet /29 untuk minimal 4 PC.

### Alokasi IP Address

Berdasarkan hasil subnetting, setiap perangkat dalam ruangan memperoleh IP address sesuai dengan rentang subnet yang telah ditentukan untuk ruangan tersebut. Hal ini memastikan bahwa perangkat dalam satu ruangan berada dalam jaringan yang sama.

### Konfigurasi VLAN dan VLAN Trunking

VLAN diterapkan untuk memisahkan jaringan berdasarkan ruangan, sehingga masing-masing ruangan memiliki VLAN tersendiri. Beberapa VLAN yang digunakan antara lain:

- VLAN 10 (Ruang Direktur, Keuangan, Admin)

- VLAN 20 (Ruang Manajer, HRD, Rapat)

Selain itu, VLAN trunking dikonfigurasikan pada switch untuk memungkinkan komunikasi antar VLAN, sehingga pertukaran data antar divisi dapat berjalan dengan baik meskipun berada pada segmen jaringan yang berbeda.

### Pengujian Jaringan

Setelah seluruh konfigurasi selesai, dilakukan pengujian konektivitas menggunakan perintah ping antar PC, baik dalam VLAN yang sama maupun lintas VLAN. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh perangkat dapat terhubung dengan baik, dan konfigurasi trunking berfungsi optimal. Dengan demikian, segmentasi jaringan dan konektivitas antar ruangan berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

# BAB II
PENJELASAN CODINGAN

## Subnetting

### Ruang Sebelah Kanan (Hijau)

    - IP Address Ruang Operasional

(200.140.89.(NIM + 24) / 24)

200.140.89.72 / 24

Range: 232-24=28= 256

256 – 2 = 254

NA : oktet 4 ip soal/hasil pangkat  	= 72/256 = 0 x 256 = 0

= 200.140.89.0

BC : Hasil NA + hasil pangkat – 1 	= 0 + 256 – 1

= 255

Host min: Hasil NA + 1 = 0 + 1 = 1

= 200.140.89.1

Host max: BC – 1 = 255 – 1 	= 254

= 200.140.89.254

Host = 200.140.89.1 – 200.140.89.254 (range yang bisa dipakai PC)

SM = 255.255.255.(256 – 256)

= 255.255.255.0

    - IP Address Ruang Produksi

200.140.89.72 / 27

Range: 232-27=25= 32

32 – 2 = 30 host

NA : oktet 4 ip soal/hasil pangkat  	= 72/32= 2 x 32 = 64

= 200.140.89.64

BC : Hasil NA + hasil pangkat – 1 	= 64 + 32 – 1

= 95

Host min: Hasil NA + 1 = 64 + 1 = 1

= 200.140.89.65

Host max: BC – 1 = 95 – 1	= 94

= 200.140.89.94

Host = 200.140.89.65 – 200.140.89.94 (range yang bisa dipakai PC)

SM = 255.255.255.(256-32)

= 255.255.255.224

| Network Address | 200.140.89.96 |
| --- | --- |
| Usable Host IP Range | 200.140.89.97 - 200.140.89.110 |
| Broadcast Address | 200.140.89.111 |
| Total Host | 16 |
| Total Host yang dapat digunakan | 14 |
| Subnet Mask | 255.255.255.240 |
| Prefix | /28 |

Tabel 2. 1 Ruang Produksi

| Network Device | Port | Ip address | Subnetmask |
| --- | --- | --- | --- |
| Ruang Produksi |  |  |  |
| PC37 | Fa0/1 | 200.140.89.65 | 255.255.255.224 |
| PC38 | Fa0/2 | 200.140.89.66 | 255.255.255.224 |
| PC39 | Fa0/3 | 200.140.89.67 | 255.255.255.224 |
| PC40 | Fa0/4 | 200.140.89.68 | 255.255.255.224 |
| PC41 | Fa0/5 | 200.140.89.69 | 255.255.255.224 |
| PC42 | Fa0/6 | 200.140.89.70 | 255.255.255.224 |
| PC43 | Fa0/7 | 200.140.89.71 | 255.255.255.224 |
| PC44 | Fa0/8 | 200.140.89.72 | 255.255.255.224 |
| PC45 | Fa0/9 | 200.140.89.73 | 255.255.255.224 |
| PC46 | Fa0/10 | 200.140.89.74 | 255.255.255.224 |
| PC47 | Fa0/11 | 200.140.89.75 | 255.255.255.224 |
| PC48 | Fa0/12 | 200.140.89.76 | 255.255.255.224 |
| PC49 | Fa0/13 | 200.140.89.77 | 255.255.255.224 |
| PC50 | Fa0/14 | 200.140.89.78 | 255.255.255.224 |
| PC51 | Fa0/15 | 200.140.89.79 | 255.255.255.224 |
| PC52 | Fa0/16 | 200.140.89.80 | 255.255.255.224 |
| PC53 | Fa0/17 | 200.140.89.81 | 255.255.255.224 |

Tabel 2. 2 Host IP Ruang Produksi

    - Ruang Quality Control

| Network Address | 200.140.89.96 |
| --- | --- |
| Usable Host IP Range | 200.140.89.97 - 200.140.89.110 |
| Broadcast Address | 200.140.89.111 |
| Total Host | 16 |
| Total Host yang dapat digunakan | 14 |
| Subnet Mask | 255.255.255.240 |
| Prefix | /28 |

Tabel 2. 3 Ruang Quality Control

| Ruang Quality Kontrol |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PC54 | Fa0/1 | 200.140.89.97 | 255.255.255.240 |
| PC55 | Fa0/2 | 200.140.89.98 | 255.255.255.240 |
| PC56 | Fa0/3 | 200.140.89.99 | 255.255.255.240 |
| PC57 | Fa0/4 | 200.140.89.100 | 255.255.255.240 |
| PC58 | Fa0/5 | 200.140.89.101 | 255.255.255.240 |
| PC59 | Fa0/6 | 200.140.89.102 | 255.255.255.240 |
| PC60 | Fa0/7 | 200.140.89.103 | 255.255.255.240 |
| PC61 | Fa0/8 | 200.140.89.104 | 255.255.255.240 |
| PC62 | Fa0/9 | 200.140.89.105 | 255.255.255.240 |
| PC63 | Fa0/10 | 200.140.89.106 | 255.255.255.240 |
| PC64 | Fa0/11 | 200.140.89.107 | 255.255.255.240 |
| PC65 | Fa0/12 | 200.140.89.108 | 255.255.255.240 |
| PC66 | Fa0/13 | 200.140.89.109 | 255.255.255.240 |
| PC67 | Fa0/14 | 200.140.89.110 | 255.255.255.240 |

Tabel 2. 4 Host IP Quality Control

    - Ruang IT

| Network Address | 200.140.89.112 |
| --- | --- |
| Usable Host IP Range | 200.140.89.113 - 200.140.89.118 |
| Broadcast Address | 200.140.89.119 |
| Total Host | 8 |
| Total Host yang dapat digunakan | 6 |
| Subnet Mask | 255.255.255.248 |
| Prefix | /29 |

Tabel 2. 5 Ruang IT

| Ruang IT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PC68 | Fa0/15 | 200.140.89.113 | 255.255.255.248 |
| PC69 | Fa0/16 | 200.140.89.114 | 255.255.255.248 |
| PC70 | Fa0/17 | 200.140.89.115 | 255.255.255.248 |
| PC71 | Fa0/18 | 200.140.89.116 | 255.255.255.248 |

Tabel 2. 6 Host IP Ruang IT

### Ruang Sebelah Kiri (Biru)

| Network Address | 192.168.10.0 |
| --- | --- |
| Usable Host IP Range | 192.168.10.1-192.168.10.62 |
| Broadcast Address | 192.168.10.63 |
| Total Host | 64 |
| Total Host yang dapat digunakan | 62 |
| Subnet Mask | 255.255.255.192 |
| Prefix | /26 |

Tabel 2. 7 Ruang Sebelah Kiri (Biru)

- Ruang Direktur

| Ruang Direktur |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PC0 | Fa0/1 | 192.168.10.1 | 255.255.255.192 |
| PC1 | Fa0/2 | 192.168.10.2 | 255.255.255.192 |
| PC2 | Fa0/3 | 192.168.10.3 | 255.255.255.192 |

Tabel 2. 8 Host IP Ruang Direktur

- Ruang HRD

| Ruang HRD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PC22 | Fa0/4 | 192.168.10.23 | 255.255.255.192 |
| PC23 | Fa0/5 | 192.168.10.24 | 255.255.255.192 |
| PC24 | Fa0/6 | 192.168.10.25 | 255.255.255.192 |
| PC25 | Fa0/7 | 192.168.10.26 | 255.255.255.192 |
| PC26 | Fa0/8 | 192.168.10.27 | 255.255.255.192 |

Tabel 2. 9 Host IP Ruang HRD

- Ruang Keuangan

| Ruang Keuangan |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PC3 | Fa0/1 | 192.168.10.4 | 255.255.255.192 |
| PC4 | Fa0/2 | 192.168.10.5 | 255.255.255.192 |
| PC5 | Fa0/3 | 192.168.10.6 | 255.255.255.192 |
| PC6 | Fa0/4 | 192.168.10.7 | 255.255.255.192 |
| PC7 | Fa0/5 | 192.168.10.8 | 255.255.255.192 |
| PC8 | Fa0/6 | 192.168.10.9 | 255.255.255.192 |
| PC9 | Fa0/7 | 192.168.10.10 | 255.255.255.192 |

Tabel 2. 10 Host IP Ruang Keuangan

- Ruang Rapat

| Ruang Rapat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PC10 | Fa0/8 | 192.168.10.11 | 255.255.255.192 |
| PC11 | Fa0/9 | 192.168.10.12 | 255.255.255.192 |
| PC12 | Fa0/10 | 192.168.10.13 | 255.255.255.192 |
| PC13 | Fa0/11 | 192.168.10.14 | 255.255.255.192 |
| PC14 | Fa0/12 | 192.168.10.15 | 255.255.255.192 |
| PC15 | Fa0/13 | 192.168.10.16 | 255.255.255.192 |
| PC16 | Fa0/14 | 192.168.10.17 | 255.255.255.192 |
| PC17 | Fa0/15 | 192.168.10.18 | 255.255.255.192 |
| PC18 | Fa0/16 | 192.168.10.19 | 255.255.255.192 |
| PC19 | Fa0/17 | 192.168.10.20 | 255.255.255.192 |
| PC20 | Fa0/18 | 192.168.10.21 | 255.255.255.192 |
| PC21 | Fa0/19 | 192.168.10.22 | 255.255.255.192 |

Tabel 2. 11 Host IP Ruang Rapat

- Ruang Admin

| Ruang Admin |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PC27 | Fa0/1 | 192.168.10.28 | 255.255.255.192 |
| PC28 | Fa0/2 | 192.168.10.29 | 255.255.255.192 |
| PC29 | Fa0/3 | 192.168.10.30 | 255.255.255.192 |
| PC30 | Fa0/4 | 192.168.10.31 | 255.255.255.192 |

Tabel 2. 12 Host IP Ruang Admin

- Ruang Manajer

| Ruang Manajer |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PC31 | Fa0/5 | 192.168.10.32 | 255.255.255.192 |
| PC32 | Fa0/6 | 192.168.10.33 | 255.255.255.192 |
| PC33 | Fa0/7 | 192.168.10.34 | 255.255.255.192 |
| PC34 | Fa0/8 | 192.168.10.35 | 255.255.255.192 |
| PC35 | Fa0/9 | 192.168.10.36 | 255.255.255.192 |
| PC36 | Fa0/10 | 192.168.10.37 | 255.255.255.192 |

Tabel 2. 13 Ruang IP Ruang Manajer

## Konfigurasi Tiap Perangkat

- Langkah pertama, mengatur alamat IP melalui menu IP Configuration. Di sini pengguna dapat memasukkan IP Address, Subnet Mask, serta Default Gateway sesuai dengan jaringan yang digunakan. Setelah pengaturan IP selesai, PC sudah dapat berkomunikasi dengan perangkat lain yang berada dalam jaringan yang sama.

Gambar 2. 1 Pengaturan IP Configuration

- Setelah itu, kita perlu memilih cara mendapatkan alamat IP, bisa otomatis lewat DHCP atau ditentukan sendiri dengan opsi Static. Pada gambar ini dipilih Static, artinya kita mengisi sendiri alamat IP.Alamat IP yang dimasukkan pertama adalah 192.168.10.1 dengan subnet mask 255.255.255.192. Subnet mask ini menunjukkan bahwa jaringan dipotong menjadi bagian-bagian kecil, jadi hanya ada jumlah perangkat tertentu saja yang bisa dipakai dalam satu jaringan.

Gambar 2. 2 Pengisian IP Address dan Subnet Mask

## Konfigurasi VLAN

VLAN (Virtual Local Area Network) merupakan teknik untuk memisahkan sebuah jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terorganisir secara virtual. Pada konfigurasi ini, jaringan dibagi menjadi dua kelompok. VLAN pertama ditandai dengan warna pink adalah VLAN 10, yang mencakup Ruang Direktur, Ruang Keuangan, dan Ruang Admin. Sementara itu, VLAN kedua ditandai dengan warna biru adalah VLAN 20, yang meliputi Ruang HRD, Ruang Rapat, dan Ruang Manajer.

- Switch0 – Ruang Direktur dan Ruang HRD

Gambar 2. 3 Pembuatan VLAN 10 dan 20 pada Switch0

- Switch1 – Ruang Keuangan dan Ruang Rapat

Gambar 2. 4 Pembuatan VLAN 10 dan 20 pada Switch1

- Switch2 – Ruang Admin dan Ruang Manajer

Gambar 2. 5 Pembuatan VLAN 10 dan 20 pada Switch2

## Trunking

Trunking adalah sebuah metode dalam jaringan komputer yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih switch (atau switch dengan router) sehingga dapat membawa lalu lintas dari banyak VLAN sekaligus melalui satu jalur fisik (kabel). Dengan trunking, kita tidak perlu menyediakan kabel terpisah untuk setiap VLAN, melainkan cukup satu kabel yang bisa melewatkan traffic dari berbagai VLAN.

- Switch0

Gambar 2. 6 Konfigurasi trunking Switch0

- Switch1

Gambar 2. 7 Konfigurasi trunking Switch1

## Allowed Trunking

Allowed Trunking adalah pengaturan pada port trunk yang menentukan VLAN mana saja yang diizinkan melewati trunk port. Secara default, semua VLAN akan diizinkan lewat trunk.

- Switch0

Gambar 2. 8 Allowed Trunking Switch0

- Switch1

Gambar 2. 9 Allowed Trunking Switch1

- Switch2

Gambar 2. 10 Allowed Trunking Switch2

## Konfigurasi Ping

Konfigurasi ping dilakukan untuk menguji konektivitas antar perangkat dalam sebuah jaringan. Berikut percobaan yang saya lakukan

### Percobaan PC0 vlan10 ke PC18 vlan20

Gambar 2. 11 Percobaan ping pada ruang dan vlan yang berbeda

### Percobaan Ping PC0 vlan10 ke PC28 vlan10

Gambar 2. 12 Percobaan ping berbeda ruang tetapi vlan sama

# BAB III

# KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengerjaan mini project ini, dapat disimpulkan bahwa seluruh tahapan perancangan dan konfigurasi jaringan berhasil dilakukan dengan baik. Proses dimulai dari subnetting yang membagi alamat IP agar sesuai dengan kebutuhan tiap ruangan, sehingga tidak ada pemborosan alamat IP dan setiap perangkat bisa mendapatkan alamat yang tepat. Selanjutnya, konfigurasi VLAN dibuat untuk memisahkan lalu lintas jaringan antar divisi, sehingga keamanan data tetap terjaga dan pengelolaan jaringan lebih efisien. Pengaturan trunking pada switch juga memberikan kemudahan karena hanya dengan satu jalur fisik, beberapa VLAN dapat saling berkomunikasi tanpa harus membuat banyak kabel tambahan.

Selain itu, pengaturan allowed trunking memberikan kontrol yang lebih baik terkait VLAN mana saja yang boleh melewati jalur trunk, sehingga lalu lintas data lebih teratur. Uji konektivitas menggunakan perintah ping membuktikan bahwa perangkat-perangkat yang ada, baik dalam VLAN yang sama maupun antar VLAN, dapat saling terhubung dengan lancar. Hal ini menunjukkan bahwa rancangan topologi jaringan yang dibuat sudah sesuai dengan tujuan awal, yaitu membangun jaringan yang aman, stabil, efisien, dan mudah untuk dikelola.

Secara keseluruhan, mini project ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana merancang jaringan dengan memperhatikan efisiensi IP address, keamanan melalui VLAN, serta fleksibilitas dengan trunking. Hasil yang diperoleh juga menunjukkan bahwa konsep-konsep jaringan yang dipelajari dapat diterapkan secara nyata untuk mendukung kebutuhan komunikasi dan operasional di lingkungan kerja yang kompleks.